HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THIẾT KẾ TEM TRÊN BARTENDER (TRIAL)

Áp dụng 100% cho: Zebra – Bixolon – Sato – TSC

PHẦN 1: TẠO FILE TEM CHUẨN NGAY TỪ ĐẦU

Bước 1: Mở File

- Mở BarTender

- Chọn New Document

Bước 2: Chọn máy in mã vạch

Ví dụ: Zebra ZT411 (203pdi), Bixolon TX403 (300pdi)...

Sai bước này tem có thể in sai kích thước ngay

Bước 3: Setup khổ tem chuẩn

- Chọn: Page Setup → Stock

Nhập:

| Thông số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Width | chiều ngang tem |
| Height | chiều cao tem |
| Gap | khoảng cách giữa 2 tem |

Ví dụ thực tế:

- Tem kho phổ biến: 50 x 30 mm và Gap: 2 mm

- Set: Width: 50  |  Height: 30  |  Gap: 2

Bước 4: Căn lề (Margins)

- Set: Top: 0  |  Bottom: 0  |  Left: 0  |  Right: 0  → Tránh bị lệch tem

PHẦN 2: THIẾT KẾ NỘI DUNG TEM

- Thêm TEXT (Tên sản phẩm)

Cách làm: Insert → Text → Click vào tem

Nhập: Tên sản phẩm: Áo thun cotton

✔ Chỉnh font

- Font: Arial / Helvetica

- Size: 8 - 12

- Bold nếu cần

- Thêm Barcode

Bước 1: Insert → Barcode

Bước 2: Chọn loại code

Nên dùng: Code 128 (chuẩn kho/logistics)

Bước 3: Cấu hình

Double click barcode:

Tab 1: Symbology

- Chọn: Code 128

Tab 2: Data Source

- Nhập: SP001

Tab 3: Human Readable

✔ Tick: Show text below

✔ Chỉnh kích thước barcode:

- Height: 10 - 20 mm

- Module width: 2 - 3

Nếu Barcode quá nhỏ sẽ không quét được

- Thêm Qrcode

Cách làm: Insert → Barcode → chọn QR

Dùng cho: Link web /  Truy xuất nguồn gốc

- Thêm Logo

Cách làm: Insert → Picture → Chọn file PNG

⚠️ Lưu ý:

- Không dùng ảnh quá nặng

- Không dùng JPG mờ

PHẦN 3: KẾT NỐI EXCEL (IN HÀNG LOẠT)

Đây là phần Giá trị nhất khi làm thực tế

Bước 1: Chuẩn bị Excel

Ví dụ:

| TenSP | MaSP | Gia |
| --- | --- | --- |
| - Áo thun | - AT001 | - 150000 |
| - Quần jean | - QJ002 | - 300000 |

Bước 2: Kết nối

- Database → Setup Database Connection

- Chọn Excel

Bước 3: Map dữ liệu

- Click vào text: Chọn Database Field → TenSP

- Barcode: Map → MaSP

Kết quả: 1 file tem → in 1000 sản phẩm khác nhau

PHẦN 4: TẠO MÃ TỰ TĂNG (SERIAL NUMBER)

Cách làm:

Click barcode hoặc text → Data Source → chọn Serialization

Setup:

- Start: 0001

- Increment: 1

Kết quả:

- Tem 1: 0001

- Tem 2: 0002

- Tem 3: 0003

PHẦN 5: IN TEM ĐÚNG CHUẨN

Bước 1: Ctrl + P

Bước 2: Chọn:

- Printer

- Number of copies

Bước 3: Print

⚠️ PHẦN 6: FIX LỖI THỰC TẾ (RẤT QUAN TRỌNG)

| ❌ Lệch tem | ❌ Barcode không quét | ❌ Sai kích thước | ❌ Tem bị mờ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhấn giữ nút FEED (calibrate) Check lại gap | Dùng Code128 Tăng size barcode | Sai DPI: 203dpi ≠ 300dpi | Tăng Darkness trong driver |

PHẦN 7: TEMPLATE CHUẨN (ÁP DỤNG NGAY)

| TEM KHO | TEM SẢN XUẤT | TEM MAY MẶC |
| --- | --- | --- |
| - [TÊN SẢN PHẨM] - [BARCODE] - [MÃ SKU] | - [TÊN] - [SERIAL] - [DATE] | - [TÊN] - [SIZE - MÀU] - [QR CODE] |